OBRAS PARA INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIOS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL GESTIONADA POR EL CABB

Documento 4	Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEJO I	     Mediciones y presupuesto

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

| Código | Resumen | Medición | Precio Unit |  | Presup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS NUEVA CREACION |  |  | 190.107,64 € |  |
| 0101 | BINCABB 2 NUEVA CREACIÓN | 61 | 1618,05 | 98.700,78 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0102 | CARRETE BINCABB 2 | 10 | 106,50 | 1.064,95 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0103 | EXTENSION DE RED PARA DERIVACION BINCABB 2 | 5 | 232,95 | 1.164,73 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0104 | BINCABB 1 NUEVA CREACIÓN | 67 | 1.301,86 | 87.224,30 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0105 | CARRETE BINCABB 1 | 10 | 97,83 | 978,29 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0106 | EXTENSION DE RED PARA DERIVACION BINCABB 1 | 5 | 194,92 | 974,59 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 02 | INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS UBICACIÓN EXISTENTE |  |  | 47.229,41 € |  |
| 0201 | BINCABB 2 UBICACIÓN EXISTENTE | 69 | 444,06 | 30.640,05 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0202 | VALVULA CORTE BINCABB 2 | 10 | 315,17 | 3.151,74 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0203 | BINCABB 1 UBICACIÓN EXISTENTE | 36 | 291,80 | 10.504,87 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0204 | VALVULA CORTE BINCABB 1 | 10 | 293,28 | 2.932,76 |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 03 | INSTALACIÓN CONJUNTOS TAPA Y MARCO EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES |  |  | 10.094,81 € |  |
| 0301 | CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 2 | 71 | 109,60 | 7.781,88 |  |
|  | Suministro e instalación de tapa y marco para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0302 | CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 1 | 28 | 82,60 | 2.312,93 |  |
|  | Suministro e instalación de tapa y marco para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 04 | INSTALACIÓN TAPAS EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES |  |  | 3.332,25 € |  |
| 0401 | TAPA BINCABB 2 | 72 | 45,75 | 3.294,00 |  |
|  | Suministro e instalación de tapa para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0402 | TAPA BINCABB 1 | 1 | 38,25 | 38,25 |  |
|  | Suministro e instalación de tapa para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 05 | SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS |  |  | 1.300 € |  |
| 0501 | SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS POR MUNICIPIO | 13 | 100,00 | 1.300,00 |  |
|  | - Visita a las localizaciones de cada municipio según Anejo 1 del PPTP y entrega de informe de replanteo de municipio según especificaciones del PPTP. - Entrega de documentación fin de obra según especificaciones PPTP. |  |  |  |  |
|  | Gastos generales 13% |  |  | 32.768,33 € |  |
|  | Beneficio industrial 6% |  |  | 15.123,85 € |  |
|  | TOTAL |  |  | 299.956,30 € |  |

MEDICIONES Y PRESUPUESTO de licitación

| Código | Resumen | Medición | Precio Unit |  | Presup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS NUEVA CREACION |  |  | € |  |
| 0101 | BINCABB 2 NUEVA CREACIÓN | 61 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0102 | CARRETE BINCABB 2 | 10 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0103 | EXTENSION DE RED PARA DERIVACION BINCABB 2 | 5 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0104 | BINCABB 1 NUEVA CREACIÓN | 67 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0105 | CARRETE BINCABB 1 | 10 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0106 | EXTENSION DE RED PARA DERIVACION BINCABB 1 | 5 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 02 | INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS UBICACIÓN EXISTENTE |  |  | € |  |
| 0201 | BINCABB 2 UBICACIÓN EXISTENTE | 69 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0202 | VALVULA CORTE BINCABB 2 | 10 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0203 | BINCABB 1 UBICACIÓN EXISTENTE | 36 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0204 | VALVULA CORTE BINCABB 1 | 10 |  |  |  |
|  | Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 03 | INSTALACIÓN CONJUNTOS TAPA Y MARCO EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES |  |  | € |  |
| 0301 | CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 2 | 71 |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de tapa y marco para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0302 | CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 1 | 28 |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de tapa y marco para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 04 | INSTALACIÓN TAPAS EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES |  |  | € |  |
| 0401 | TAPA BINCABB 2 | 72 |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de tapa para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 0402 | TAPA BINCABB 1 | 1 |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de tapa para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado. |  |  |  |  |
| 05 | SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS |  |  | € |  |
| 0501 | SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS POR MUNICIPIO | 13 |  |  |  |
|  | - Visita a las localizaciones de cada municipio según Anejo 1 del PPTP y entrega de informe de replanteo de municipio según especificaciones del PPTP. - Entrega de documentación fin de obra según especificaciones PPTP. |  |  |  |  |
|  | Gastos generales 13% |  |  | € |  |
|  | Beneficio industrial 6% |  |  | € |  |
|  | TOTAL |  |  | € |  |